|  |  | PROSEDUR KERJA PERBAIKAN POS SECURITY STASIUN MUARA BEKASI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doc. No |  | Contract No. |  | 006600.PMB-BP/LG.01/OP-CKR/PGAS/V/2026 |  |  | Date. | 29 Mei 2026 |  |
| PROSEDUR KERJA PERBAIKAN POS SECURITY STASIUN MUARA BEKASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Issued for Review |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIPTION |  | BY |  | CHKD | APVD |  |  | APVD |
|  |  |  | PT. PGAS Solution |  |  |  |  |  | PGN |

TAHAPAN REVISI

| REVISI | TANGGAL | URAIAN |
| --- | --- | --- |

DAFTAR ISI

- UMUM ..................……………………………………....................................... 3

- RUANG LINGKUP………………………………..…………………................... 3

- ALAT/ TOOLS ……………..……..……………………………….….................. 3

- APD ……………………………..…………………………………………………….3

- PERLENGKAPAN LAINNYA  …………………………………………………....4

- TAHAPAN PEKERJAAN………….. ……………………………………………..4

- PEKERJAAN PENYELESAIAN AKHIR ...............................................................4

# PROSEDUR KERJA

# PEKERJAAN PERBAIKAN POS SECURITY

# 1. UMUM

# Pekerjaan Perbaikan Pos Security dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi bangunan pos security agar berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional perusahaan. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai prosedur kerja, spesifikasi teknis, standar K3, dan peraturan yang berlaku di lokasi kerja.

# 2. RUANG LINGKUP

# Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

- Mobilisasi dan demobilisasi peralatan serta material.

- Pembongkaran keramik lantai existing.

- Pembongkaran dinding existing.

- Pengikisan lapisan cat existing.

- Pekerjaan pasangan dinding bata.

- Pekerjaan plesteran dan acian dinding.

- Pemasangan keramik lantai.

- Pengecatan dinding.

- Pengecatan lisplang.

- Pengecatan plafon.

- Pemasangan built in railing tangga.

- Pembersihan area kerja (housekeeping).

- Demobilisasi peralatan dan penyelesaian pekerjaan.

# 3. ALAT / TOOLS

# Peralatan yang digunakan antara lain:

- Meteran

- Waterpass

- Palu

- Pahat

- Sekop

- Cetok

- Ember adukan

- Tangga kerja

- Scaffolding

- Gerinda tangan

- Mesin potong keramik

- Mesin bor listrik

- Wire brush

- Scraper

- Kuas cat

- Roller cat

- Jack Hammer (jika diperlukan)

- Mesin las (jika diperlukan)

- Sapu dan alat kebersihan

# 4. APD

# Seluruh pekerja wajib menggunakan APD sebagai berikut:

- Safety Helmet

- Safety Shoes

- Safety Glasses

- Sarung Tangan Kerja

- Rompi Safety

- Masker/Respirator

- Face Shield (untuk pekerjaan gerinda)

- Ear Plug/Ear Muff (jika menggunakan alat bising)

- Full Body Harness (jika bekerja di ketinggian)

# 5. PERLENGKAPAN LAINNYA

- Barricade tape

- Safety line

- Rambu-rambu K3

- APAR

- Kotak P3K

- Lampu kerja (bila diperlukan)

- Tempat sampah/karung limbah

- Form Permit To Work (PTW)

- Form JSA

- Checklist Peralatan

# 6. TAHAPAN PEKERJAAN

# 6.1 Persiapan

- Melaksanakan Toolbox Meeting dan Safety Briefing.

- Memastikan Permit To Work (PTW) telah disetujui.

- Memastikan seluruh pekerja menggunakan APD lengkap.

- Memasang barricade dan rambu-rambu pengamanan area kerja.

- Melakukan inspeksi alat kerja sebelum digunakan.

# 6.2 Pembongkaran Keramik Existing

- Menentukan area pembongkaran.

- Membongkar keramik menggunakan palu dan pahat.

- Mengumpulkan material hasil bongkaran pada area yang telah ditentukan.

- Membersihkan area kerja.

# 6.3 Pembongkaran Dinding Existing

- Menentukan batas area pembongkaran.

- Membongkar dinding menggunakan palu, pahat atau jack hammer bila diperlukan.

- Memastikan tidak ada pekerja di area berbahaya.

- Mengumpulkan material sisa pembongkaran.

# 6.4 Pengikisan Cat Existing

- Membersihkan permukaan yang akan diperbaiki.

- Melakukan pengikisan menggunakan scraper, amplas, wire brush, atau gerinda tangan.

- Membersihkan debu dan sisa material hasil pengikisan.

# 6.5 Pekerjaan Pasangan Bata

- Menyiapkan material dan adukan mortar.

- Melakukan pemasangan bata sesuai ukuran dan gambar kerja.

- Memastikan kerataan dan ketegakan pasangan bata.

# 6.6 Pekerjaan Plesteran dan Acian

- Menyiapkan adukan plester dan acian.

- Melakukan plesteran permukaan dinding.

- Melakukan acian hingga permukaan rata dan halus.

# 6.7 Pemasangan Keramik Lantai

- Melakukan pengukuran area pemasangan.

- Memotong keramik menggunakan mesin potong keramik atau gerinda tangan.

- Memasang keramik sesuai pola pemasangan.

- Melakukan pengisian nat dan pembersihan permukaan.

# 6.8 Pengecatan Dinding, Lisplang dan Plafon

- Membersihkan permukaan yang akan dicat.

- Mengaplikasikan cat dasar bila diperlukan.

- Melakukan pengecatan menggunakan kuas dan roller.

- Memastikan hasil pengecatan rata dan sesuai spesifikasi.

# 6.9 Pemasangan Built In Railing Tangga

- Melakukan pengukuran titik pemasangan.

- Melakukan pemotongan material menggunakan gerinda potong.

- Melakukan pengeboran titik anchor menggunakan mesin bor.

- Memasang dan mengencangkan railing.

- Melakukan pengecekan kekuatan dan kestabilan railing.

# 7. PEKERJAAN PENYELESAIAN AKHIR

- Membersihkan seluruh area kerja dari material sisa pekerjaan.

- Mengumpulkan dan membuang limbah pada lokasi yang telah ditentukan.

- Melakukan housekeeping area kerja.

- Melakukan inspeksi akhir bersama pengawas pekerjaan.

- Membuka barricade setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan aman.

- Melaksanakan demobilisasi peralatan dan personel dari area kerja.